ทดสอบวงจรสำรอง

ขั้นตอนการเตรียมทดสอบ - ปลดสาย WAN บน Router 1 - เสียบสาย WAN Router 2 - การบันทึกภาพหน้าจอให้บันทึกทั้งจอโดยต้องแสดงวันที่ทดสอบที่มุมขวาล่างของจอ

ทดสอบ Authentication

วิธีการทดสอบ - เปิดใช้งาน Browser และเข้า Website : https://www.dol.go.th - ทดสอบการ Authentication

ทดสอบ ความเร็ววงจรสื่อสารความเร็วสูง (วงจรสำรอง)

วิธีการทดสอบ - เปิดหน้า Command ใช้คำสั่ง tracert -d 172.29.30.33 - เปิดใช้งาน Browser หน้าต่างใหม่ และเข้า Website : 172.29.30.33 - เก็บผลการทดสอบ - Upload ต้องได้ 20Mbps ขึ้นไป - Download ต้องได้ 20Mbps ขึ้นไป

ทดสอบ Ping/trace www.dol.go.th (วงจรสำรอง)

วิธีการทดสอบ - เปิดใช้งาน Application Command - เก็บผลการทดสอบ ping ด้วย command : ping www.dol.go.th -n 35 - ผล latency ต้องไม่เกิน 100ms ในทุกๆ reply ถ้าไม่ผ่านต้องเทสใหม่ - เก็บผลการทดสอบ trace ด้วย command : tracert -d www.dol.go.th - Path network จะต้องผ่าน IP ของสาขาที่ลงท้ายด้วย .253

ทดสอบ Ping/trace ilands.dol.go.th (วงจรสำรอง)

วิธีการทดสอบ - เปิดใช้งาน Application Command - เก็บผลการทดสอบ ping ด้วย command : ping ilands.dol.go.th -n 35 - ผล latency ต้องไม่เกิน 100ms ในทุกๆ reply ถ้าไม่ผ่านต้องเทสใหม่ - เก็บผลการทดสอบ trace ด้วย command : tracert -d ilands.dol.go.th - Path network จะต้องผ่าน IP ของสาขาที่ลงท้ายด้วย .253

ทดสอบการใช้งาน เปิดเว็บ www.dol.go.th (วงจรสำรอง)

วิธีการทดสอบ - เปิดใช้งาน Browser และเข้า Website : https://www.dol.go.th

ทดสอบการใช้งาน เปิดเว็บ ilands.dol.go.th (วงจรสำรอง)

วิธีการทดสอบ - เปิดใช้งาน Browser และเข้า Website : ilands.dol.go.th

ทดสอบ ping/trace 10.100.30.247 (วงจรสำรอง)

วิธีการทดสอบ - เปิดใช้งาน Application Command - เก็บผลการทดสอบ ping ด้วย command : ping 10.100.30.247 -n 35 - ผล latency ต้องไม่เกิน 100ms ในทุกๆ reply ถ้าไม่ผ่านต้องเทสใหม่ - เก็บผลการทดสอบ trace ด้วย command : tracert -d 10.100.30.247 - Path network จะต้องผ่าน IP ของสาขาที่ลงท้ายด้วย .253

ทดสอบ ping/trace 10.200.30.247 (วงจรสำรอง)

วิธีการทดสอบ - เปิดใช้งาน Application Command - เก็บผลการทดสอบ ping ด้วย command : ping 10.200.30.247 -n 35 - ผล latency ต้องไม่เกิน 100ms ในทุกๆ reply ถ้าไม่ผ่านต้องเทสใหม่ - เก็บผลการทดสอบ trace ด้วย command : tracert -d 10.200.30.247 - Path network จะต้องผ่าน IP ของสาขาที่ลงท้ายด้วย .253

ทดสอบ ping/trace 8.8.8.8 (วงจรสำรอง)

วิธีการทดสอบ - เปิดใช้งาน Application Command - เก็บผลการทดสอบ ping ด้วย command : ping 8.8.8.8 -n 35 - ผล latency ต้องไม่เกิน 100ms ในทุกๆ reply ถ้าไม่ผ่านต้องเทสใหม่ - เก็บผลการทดสอบ trace ด้วย command : tracert -d 8.8.8.8 - Path network จะต้องผ่าน IP ของสาขาที่ลงท้ายด้วย .253 - กด Logout จากหน้าต่าง browser ที่ทำข้อ 1 (authentication)

ทดสอบการใช้งาน WiFi : Network Connection

วิธีการทดสอบ - ทดสอบการเชื่อมต่อ WiFi โดยใช้ Laptop ของช่าง สร้างอัลบั้มในไลน์กลุ่มของแต่ละพื้นที่ - บันทึกภาพหน้าจอ ให้แสดง IP ที่ได้รับต้องเป็นวง 192.168.249.x - เข้าเวปทดสอบความเร็ว Internet : https://fast.com

ปิดงานสาขา

วิธีการทดสอบ - เชื่อมต่อ WAN 1 บน Router 1 - ถ่ายรูปการติดตั้ง - ติด Label บนสาย และ อุปกรณ์ทั้งหมด